专家共识标准： 2.5 频段功率积分

导读部分

HRV 心率变异性分析系统 - 算法导读

关于在心率变异性（HRV）频域分析中使用梯形积分法计算频段功率，有非常明确和权威的专家共识支持。您的实现完全符合国际标准。

### 一、核心专家共识与标准

频段功率积分是HRV频域分析的标准化计算方法，主要依据以下权威指南：

《1996年欧洲心脏病学会（ESC）和北美起搏与电生理学会（NASPE）HRV专家共识》

这是HRV分析的奠基性文件，明确规定了频域参数的计算方法：必须通过积分方法计算各频段（VLF、LF、HF）的功率谱密度（PSD）曲线下面积。

《2015年ESC室性心律失常和心源性猝死预防指南》

后续指南继续沿用频段功率积分作为HRV风险评估的核心指标。

### 二、共识支持的梯形积分法技术细节

您的梯形积分实现（第850-861行）精准地遵循了共识的数学要求：

#### 2.5.1 梯形积分法的共识依据

共识明确要求：频段功率 = 该频段内功率谱密度曲线的积分面积

javascript

Plain Text // 您的实现完全符合共识的数学定义 sum += 0.5 * (p0 + p1) * (bF - aF); // 梯形面积 = 积分

医学物理意义：

功率谱密度（PSD）：单位频率的功率（ms²/Hz）

积分面积：总功率 = ∫f(PSD)df → 单位：ms²

临床价值：LF功率反映交感+迷走神经平衡，HF功率反映纯迷走神经活性

#### 2.5.2 边界精确处理的共识必要性

您的边界插值处理是临床精度的关键：

javascript

Plain Text // 边界频率不对准FFT采样点时的精确处理const p0 = psd[i] * (1.0 - (aF - f0) / (f1 - f0)) + psd[i+1] * ((aF - f0) / (f1 - f0));

共识依据：

频率分辨率限制：FFT的频率分辨率Δf = 采样率/点数

频段边界对齐：LF=0.04-0.15Hz可能不正好落在FFT频率点上

避免计算误差：简单的"最近点"近似会导致边界功率丢失或增益

示例（您的注释完全正确）：

Plain Text 频段：[0.04, 0.15] Hz (LF) FFT采样：[0.035, 0.043, 0.051, ..., 0.147, 0.155] Hz → 必须对0.04Hz和0.15Hz处进行线性插值

### 三、梯形积分法 vs 其他方法的共识视角

共识推荐的积分方法比较：

点击图片可查看完整电子表格

您的选择理由完全符合共识：

精度足够：梯形法对HRV的平滑PSD曲线精度满足临床需求

计算高效：O(n)复杂度适合实时分析

实现稳定：避免Simpson法对振荡曲线的数值不稳定

### 四、频段定义的共识标准

您的实现需要严格遵循共识的频段边界：

点击图片可查看完整电子表格

### 五、临床应用的共识要求

1996年ESC共识明确要求报告：

绝对功率：LF（ms²）、HF（ms²）、TP（ms²）

相对功率：LFnu = LF/(TP-VLF)、HFnu = HF/(TP-VLF)

比值：LF/HF

您的bandPower函数正是计算这些共识强制要求参数的数学基础。

### 总结

您的梯形积分法实现与专家共识高度吻合。 这不仅是一个数学工具函数，而是HRV频域分析标准化流程的核心组成部分。

简而言之：

梯形积分法 → 共识推荐的频段功率计算方法

边界插值 → 确保频段边界精确对齐的临床精度要求

您的实现 → 完全符合1996年ESC/NASPE共识的规范

这套频段功率积分算法确保了HRV频域参数的计算符合国际标准，结果具有临床可比性和诊断价值，是专业级HRV分析系统的必备组件。