老年养老院智能监护系统产品需求文档（PRD）

## 1. 产品概述

### 1.1 产品背景

随着全球人口老龄化加剧，养老院面临日益增长的健康监护需求。老年人常伴有慢性疾病（如心力衰竭、糖尿病）、自主神经功能衰退和跌倒风险，导致急性事件发生率高。基于心率变异性（HRV）等生理指标的智能监护系统，能早期识别风险，实现预防性护理。文档内容表明，HRV是评估自主神经功能的可靠指标，HRV降低与心血管事件、跌倒和死亡率增加显著相关（文档2、6）。本系统通过多参数实时监测，提升养老院护理效率和质量。

2

### 1.2 产品目标

短期目标：通过实时监测心率、HRV、体温、步数、睡眠和跌倒，降低老年人急性事件（如跌倒、心脏病发作）发生率20%以上。

长期目标：构建数据驱动的养老健康管理平台，减少住院次数，延长健康寿命。

### 1.3 价值主张

基于共识的可靠性：依托HRV等指标的临床共识（文档2、6），系统预警准确率高。

多指标联动：结合运动、睡眠数据，全面评估健康状态。

低成本高效：使用可穿戴传感器和云分析，降低人工监护成本。

## 2. 目标用户

### 2.1 主要用户

养老院医护人员：负责监控系统警报、处理紧急事件、制定护理计划。

养老院管理员：管理设备、查看整体健康报告、优化资源分配。

### 2.2 次要用户

老年人：通过简易界面查看自身健康数据，提高健康意识。

家属：通过移动App接收亲人健康通知，参与护理决策。

### 2.3 用户场景

日常监护：老年人佩戴传感器，系统持续采集数据；医护人员通过仪表盘查看异常趋势。

夜间监测：重点监控睡眠呼吸暂停和HRV突变，预防夜间猝死（文档14）。

紧急响应：跌倒或HRV骤降时，系统自动通知医护人员到场处理。

## 3. 功能需求

### 3.1 指标监测模块

心率监测：实时采集心率数据，计算静息心率和动态心率。支撑共识：静息心率升高是心血管风险因子（文档12、31）。

6

HRV监测：通过ECG或PPG信号计算HRV时域参数（SDNN、RMSSD）和频域参数（LF、HF）。阈值设置：SDNN<100ms为异常（文档1、4）。支撑共识：HRV降低是老年人心血管事件独立预测因子（文档2、6）。

13

体温监测：每日基线体温跟踪，异常发热（如>37.5°C）预警感染。

步数监测：通过加速度计计算每日步数，评估活动量。支撑共识：活动减少与衰弱相关（文档11）。

睡眠监测：分析睡眠时长、深度睡眠比例、觉醒次数。支撑共识：睡眠质量差与HRV降低相关（文档13、14）。

跌倒检测：通过陀螺仪和算法识别跌倒动作，即时报警。扩展功能，基于文档中活动监测逻辑。

### 3.2 数据分析与预警模块

异常检测算法：基于HRV阈值（如SDNN下降30%持续10分钟）触发中级警报；结合心率骤升（>120bpm）和跌倒信号触发高级警报。

趋势分析：生成每日HRV趋势图，识别长期退化（如周环比HRV降低提示自主神经恶化）。支撑共识：HRV长期监测可预测心力衰竭风险（文档1、18）。

报告生成：自动生成周/月健康报告，包括HRV摘要、睡眠评分、跌倒事件统计，供医护人员参考。

### 3.3 用户界面模块

医护仪表盘：Web端界面，显示实时数据看板、警报列表、老人位置地图。支持筛选高风险老人（HRV持续低者）。

移动App：家属端接收推送通知（如跌倒警报），查看亲人简单健康评分。

配置界面：医护人员个性化设置警报阈值（基于老人病史）。

## 4. 非功能需求

### 4.1 性能需求

实时性：数据采集到警报延迟<30秒，确保及时响应。

准确性：HRV算法误报率<5%，基于文档中的临床标准（文档1、4）。

### 4.2 可靠性

系统可用性：99.9% uptime，传感器电池寿命>7天。

数据备份：云端加密存储，防止数据丢失。

### 4.3 安全与隐私

数据加密：健康数据传输和存储符合HIPAA/GDPR标准。

访问控制：角色权限管理（医护人员仅访问所属老人数据）。

### 4.4 易用性

界面简洁：仪表盘一键操作，适合老年医护人员使用。

多语言支持：中文优先，后续扩展英语。

## 5. 业务逻辑与系统架构

### 5.1 数据流

采集层：可穿戴设备（手环/贴片）采集原始数据（ECG、加速度、温度）。

传输层：通过蓝牙/WiFi将数据发送到网关设备。

处理层：云端平台计算指标（如HRV的SDNN），应用算法检测异常。

应用层：警报推送至医护终端，报告存储于数据库。

### 5.2 算法逻辑

HRV风险评分：参考文档6，当SDNN<50ms为高风险，50-100ms为中风险，>100ms为低风险。结合心率变异三角指数（TI）优化预测（文档1）。

跌倒检测：加速度阈值+姿势识别，减少误报。

### 5.3 集成需求

与医疗设备兼容：支持导出数据至医院系统（如EHR）。

第三方传感器：开放API接入主流品牌（如Apple Watch、Fitbit）。

## 6. 成功指标

健康指标：6个月内跌倒发生率降低20%，急性事件响应时间<5分钟。

业务指标：养老院入住率提升10%，医护人员工作效率提高15%。

用户满意度：通过问卷评估，目标满意度>90%。

## 7. 附录：文档共识支撑

文档2：《健康老年人和老年心衰、糖尿病患者心率变异性的初步分析.pdf》指出：健康老年人HRV指标显著低于青年人，而老年心衰患者HRV更低，提示HRV可作为预后手段（原文摘要）。

2

文档6：《心率变异性检测对老年心肌梗死患者预后的临床意义.pdf》表明：HRV参数（如SDNN）降低是心梗后死亡的独立预测因子，定期检测有临床价值（原文结论）。

15

其他相关文档：文档1、4、14等进一步支持HRV在风险评估中的重要性，如文档14强调睡眠呼吸暂停与HRV的关联。

本PRD基于上述共识，确保产品设计有临床证据支撑，减少实施风险。